Université d’Evry Val d’Essonne

Master Sciences et Ingénierie

Mention : Sciences et Génie des Matériaux

Niveau M1 – UEc23

Matériaux magnétiques

Propriétés macroscopiques et applications

# Travaux dirigés

| F. Nguyen Van Dau Unité Mixte de Recherche CNRS - Thales Route Départementale 128 91767 PALAISEAU frederic.vandau@thalesgroup.com | C. Coillot CETP (Centre d’Etude des Environnements Terrestres et Planétaires) 10-12, Avenue de l’Europe 78140 VELIZY christophe.coillot@cetp.ipsl.fr |
| --- | --- |

- Paramagnétisme des moments localisés (cas L=0, S=1)

On considère un corps dont le paramagnétisme est caractérisé par les nombres quantiques L=0 et S=1. On a donc g=2. La projection mJ du vecteur J le long de l’axe de quantification peut donc prendre trois valeurs : -1, 0 ou 1. On désignera par N la densité (nombre de molécules par unité de volume).

- En présence d’un champ magnétique extérieur Ha, la dégénérescence est levée. Indiquer sur un tableau, pour chaque état quantique, la valeur de l’énergie ainsi que la projection µz du moment magnétique le long de l’axe de quantification.

- A une température T, quelle est la population de chaque état ?

- Calculer l’aimantation du système.

- Montrer que lorsque l’énergie magnétique est faible devant l’énergie thermique, la susceptibilité a pour expression : χ=8NµB23kBT

N.B. : On pourra utiliser les expressions et développements limités ci dessous :

  - a=2µBHakBT

  - ch(a)=ea+e−a2	;	sh(a)=ea−e−a2

  - Lorsque a<<1, sh(a)a et ch(a)1.

Annexe: Exemple d’objet « magnétique » : la magnétosphère terrestre

____

(http://cetp.ipsl.fr)

Près de la terre, le champ magnétique terrestre ressemble à celui d’un dipôle.

A grande distance de la terre, il est déformé par les particules provenant du « vent solaire ».

Côté jour, le champ magnétique terrestre est comprimé par le vent solaire.

Côté nuit, les lignes de champ sont étirées.

Solution :

Question 1 :

| mJ | µzi=-gmJµB | Ei =-µzHa |
| --- | --- | --- |
| +1 | -2µB | 2µBHa |
| 0 | 0 | 0 |
| -1 | 2µB | -2µBHa |

Question 2 :

- voir le cours chap. III page 5

- Ni=NPi(Ha,T)

- On a Pi=κexp(−EikBT) avec  tel que iPi=1.

- Avec les notations proposées, on a : P1+P0+P-1=[1+2ch(a)]=1, soit =[1+2ch(a)]-1

- On a donc :

  - N1=NP1=Ne−a1+2ch(a)

  - N0=NP0=N1+2ch(a)

  - N−1=NP−1=Nea1+2ch(a)

Question 3 :

- M=Niµzi=N1+2ch(a)(−2µBe−a+0+2µBea)=4NµBsh(a)1+2ch(a)

Question 4 :

- Avec le développement limité proposé, on obtient :

- M≈4NµBa3=8NµB2Ha3kBT, d’où χM=MHa=8NµB23kBT avec χM=µr−1

Rappel :

Pour trouver une position d’équilibre il faut que la dérivée première de l’énergie soit nulle. Pour que cette position corresponde à un minimum il faut que la dérivée seconde soit positive. Dans ce cas la position d’équilibre correspond à un minimum. Sinon la position d’équilibre correspond à un maximum et l’équilibre est instable.

La dérivée première s’annule en x=0 et la dérivée seconde est positive : l’équilibre est donc stable. Si on y plaçait une bille, il faudrait lui apporter de l’énergie pour la faire sortir de la cuvette.

La dérivée première s’annule en x=0 et la dérivée seconde est négative : l’équilibre est donc instable. Si on y plaçait une bille, le moindre apport d’énergie l’écarterait de sa position d’équilibre.

- Renversement de l’aimantation par rotation cohérente - Modèle de Stoner-Wohlfarth (1948)

On considère un élément magnétique ayant la forme d’un film mince. On supposera que l’aimantation de cet élément est uniforme et orientée dans son plan. Cette aimantation est repérée dans ce plan xOy par un angle  compté par rapport à l’axe des x (voir figure). Cet élément est soumis à un champ magnétique H appliqué dans le plan xOy et repéré par un angle  (voir figure).

La seule source d’anisotropie magnétique à considérer est une anisotropie uniaxiale planaire d’axe facile parallèle à l’axe Ox. L’énergie associée à cette anisotropie s’écrit donc :

Eanis.=Kusin2θ, avec Ku>0

- Question 1 : Ecrire l’énergie totale du système

- Question 2 : On suppose que le champ magnétique H est appliqué le long de l’axe facile (=0). Montrer que le cycle d’hystérésis est carré et que le champ coercitif vaut :

Hc=2KuM

A votre avis, pourquoi observe t’on, expérimentalement, un champ coercitif en général inférieur à cette quantité ?

- Question 3 : On suppose que le champ H est appliqué le long de l’axe difficile (=/2). Montrer que la courbe d’aimantation est linéaire jusqu’à la saturation, que le champ de saturation vaut :

Hs=2KuM,

et que le champ coercitif est nul.

Remarque : On rappelle que la courbe d’aimantation (ou cycle d’hystérésis) est mesurée le long de la direction d’application du champ magnétique.

Solution :

- Question 1 : Ecrire l’énergie totale du système

E=−M.H+Kusin2θ

E=−MHcos(ϕ−θ)+Kusin2θ

- Question 2 : On suppose que le champ magnétique H est appliqué le long de l’axe facile (=0). Montrer que le cycle d’hystérésis est carré et que le champ coercitif vaut :

Hc=2KuM

A votre avis, pourquoi observe t’on, expérimentalement, un champ coercitif en général inférieur à cette quantité ?

E=−MHcosθ+Kusin2θ

∂E∂θ=MHsinθ+2Kusinθcosθ

∂2E∂θ2=MHcosθ+2Ku(cos2θ−sin2θ)

∂E∂θ=0⇔sinθ=0⇔θ=0 ou π

et cosθ=−MH2Ku => θ=arcos−MH2Ku

=0 : ∂2E∂θ2≥0⇒MH+2Ku≥0⇒H≥−2KuM

 : ∂2E∂θ2≥0⇒−MH+2Ku≥0⇒H≤2KuM

pour cosθ=−MH2Ku ⇒ θ=arcos−MH2Ku :

∂2E∂θ2≥0⇒−(MH)22Ku+2Ku(MH2Ku2−1−MH2Ku2≥0 (MH)22Ku−2Ku≥0 ⇔ H≤−2KuM ou H≥2KuM

Cette dernière condition ( H≤−2KuM ou H≥2KuM ) est incompatible avec l’existence mathématique de la solution cosθ=−MH2Ku , puisque −1≤cosθ≤1, soit −2KuM ≤ H≤2KuM .

Le champ coercitif observé est généralement plus faible car l’aimantation préfère se renverser par nucléation et propagation de domaines plutôt que par renversement global.

- Question 3 : On suppose que le champ H est appliqué le long de l’axe difficile (=/2). Montrer que la courbe d’aimantation est linéaire jusqu’à la saturation, que le champ de saturation vaut :

Hs=2KuM,

et que le champ coercitif est nul.

E=−MHsinθ+Kusin2θ

∂E∂θ=−MHcosθ+2Kusinθcosθ

∂2E∂θ2=MHsinθ+2Ku(cos2θ−sin2θ)

∂E∂θ=0⇔cosθ=0 ou sinθ=MH2Ku=HHs avec Hs=2KuM

Stabilité :

sinθ=MH2Ku=HHs 		∂2E∂θ2≥0⇔Hs2−H2Hs≥0⇔−Hs≤H≤Hs

				∂2E∂θ2≥0⇔H−Hs≥0⇔H≥Hs

				∂2E∂θ2≥0⇔−H−Hs≥0⇔H≤−Hs

- Anisotropie magnétocristalline dans le fer et le cobalt

On considère un monocristal d’un matériau ferromagnétique à structure cristalline cubique. La direction de l’aimantation est repérée par rapport à ses cosinus directeurs selon le schéma suivant :

α1=sinθcosϕα2=sinθsinϕα3=cosθ

On rappelle que l’énergie d’anisotropie magnétocristalline prend alors la forme suivante :

EMC=K1(α12α22+α12α32+α22α32)+K2(α12α22α32)

Question 1 : Le monocristal est du fer pur. On a alors K1=4.8 104 J/m3 et K2=1.2 102 J/m3. Montrer que les directions faciles sont [100], [010] et [001]. Comment se comparent les directions du type <110> et <111> ?

Question 2 : Le monocristal est du nickel pur. On a alors K1=-0.55 104 J/m3 et K2=-0.24 103 J/m3. Montrer que les directions faciles sont du type <111>. Comment se comparent les directions du type <110> et <100> ?

Question 3 : Le monocristal est du cobalt pur, de structure hexagonal compact. L’énergie d’anisotropie magnéto-cristalline s’exprime alors :

EMC=K1sin2θ+K2sin4θ+...

où  mesure l’angle que fait l’aimantation avec l’axe c. Dans quelles conditions cet axe c est-il un axe de facile aimantation ?

Solution :

Question 1 :

K1>>K2 donc EMC≈K1(α12α22+α12α32+α22α32)

Des expressions des angles, on déduit :

EMC=K1(sin4θ(sin2ϕ2)2+(sin2θ2)2)

Le minimum correspond à ∂EMC∂ϕ=0 et ∂EMC∂θ=0.

Pour que ce minimum d’énergie soit stable il faut que la dérivée seconde soit positive.

- Anisotropie de forme et magnétocristalline dans un film de fer

On considère un film mince monocristallin de fer orienté [001] et déposé sur un substrat non magnétique (voir figure).

M





y

[010]

z

[001]

x

[100]

- En l’absence de champ extérieur, montrez que l’anisotropie de forme induit une direction de facile aimantation dans le plan du film. A partir de là, on considère que 

- Quelle est l’expression de l’anisotropie magnétocristalline dans le plan du film. Montrer que les axes de facile aimantation sont les axes [100] et [010].

Complément sur la notion de coefficient démagnétisant:

L’expression qui relie le champ démagnétisant à l’aimantation : Hd=−NM ou N est un tenseur:

N=Nx000Ny000Nz avec Nx+Ny+Nz=1.

Quelques cas particuliers :

1) Sphère

Que valent les coefficients de champ démagnétisant dans chacune des 3 directions d’une sphère ?

Solution : en raison des symétries, les coefficients démagnétisants sont égaux dans les 3 directions, donc  Nx=Ny=Nz=N et, par ailleurs, Nx+Ny+Nz=1, donc Nx=Ny=Nz=13

2) cylindre infini

Quelles sont les valeurs limites des coefficients de champ démagnétisant dans chacune des 3 directions d’un cylindre lorsque sa longueur tend vers l’infini ?

x

z

y

Solution : en raison des symétries, les coefficients démagnétisants sont égaux dans les directions x et y , donc  Nx=Ny=N, par ailleurs comme le cylindre est très « long » le coefficient de champ démagnétisant selon z tend vers 0 puisque les « pôles magnétiques » sont éloignés. Et, puisque Nx+Ny+Nz=1, il en découle que Nx=Ny=12 et Nz=0

| 3) Illustration de l’utilisation de la notion de coefficient de champ démagnétisant : Pour des applications de magnétométrie, on utilise un noyau qui sert « d’amplificateur », le facteur d’amplification est relié à la perméabilité relative du matériau et à son coefficient démagnétisant par : µapp=µr1+(µr−1)N≈1N( avec µrN>>1). N dépend uniquement de la géométrie. Des formes appropriées peuvent permettre de le minimiser et donc d’augmenter « l’amplification » magnétique. |  |
| --- | --- |

Solution :

Question 1 :

On utilise l’expression qui relie le champ démagnétisant à l’aimantation :

Hd=−NM ou N est un tenseur, tel que :

N=Nx000Ny000Nz et qui est tel que : Nx+Ny+Nz=1. Et M, le vecteur aimantation : M=MsinθcosϕMsinθsinϕMcosθ.

Selon les directions x et y les coefficients démagnétisants seront très faibles tandis qu’il est proche de 1 pour la direction z : Nx=Ny=N≈0 et Nz=1−2N≈1.

E=−12HdM=12NMM

E=12(NM2sin2θcos2ϕ+NM2sin2θsin2ϕ+(1−2N)M2cos2θ)

E=12(NM2sin2θ+(1−2N)M2cos2θ)

∂E∂θ=−M212sin2θ(1−3N)

∂2E∂θ2=−M2cos2θ(1−3N)

∂E∂θ=0

Sol θ=0(∂2E∂θ2>0 si (1-3N)<0 soit N>1/3) => incompatible avec N petit

Solo θ=π2 (∂2E∂θ2>0 si (1-3N)>0 soit N<1/3) => compatible avec la forme de l’échantillon.

Question 2 :

EMC=K1(α12α22+α12α32+α22α32)+K2(α12α22α32) avec θ=π2 => α1=cosϕα2=sinϕα3=0

Donc : EMC=K1(α12α22)=K14(sin2ϕ)2

∂E∂ϕ=K12sin4ϕ =0 pour ϕ=0; ϕ=π4;ϕ=π2

∂2E∂ϕ2=2K1cos4ϕ >0 si  −π8<ϕ<π8

∂2E∂ϕ2=2K1cos4ϕ >0 si  −π8+π4<ϕ<π8+π4

- Evaluation de l’anisotropie à partir de mesures de couple magnétique

On considère un film mince magnétique monocristallin, de structure cristalline cubique orienté (001), et dont l’aimantation est située dans le plan du film (=/2). On s’intéresse à la mesure du couple magnétique défini par :

Γ=−dEadϕ

où Ea est l’énergie d’anisotropie magnétocristalline dont on limitera le développement au premier ordre.

- Montrer que dans la limite des forts champs (saturation), ce couple présente une dépendance sinusoïdale en fonction de la direction du champ appliqué H. Comment repère t’on, à partir de cette mesure les axes de facile aimantation et les axes difficiles ?

- Montrer que, lorsque la direction du champ est proche d’un axe facile, l’inverse du couple varie linéairement avec l’inverse du champ.

Solution :

M





y

[010]

z

[001]

x

[100]

L’énergie totale du système s’écrit :

E=−MHcos(ϕH−ϕ)+Ea

Ea=K1sin2ϕcos2ϕ=14K1sin22ϕ

Le couple recherché vaut :

Γ=−dEadϕ=−1/2K1sin4ϕ

A l’équilibre, on a dE/d=0, soit :

MHsin(ϕH−ϕ)=12K1sin4ϕ

Question 1 : A fort champ, l’aimantation est à saturation et on a H.

Le couple mesuré vaut alors :

Γ≈−12K1sin4ϕH

Ce couple présente donc une dépendance sinusoïdale avec la direction du champ appliqué, de période /2. Les positions d’équilibre sont les directions qui annulent le couple (nœuds de la sinusoïde). Si la pente est négative (minimum d’énergie), le champ et donc l’aimantation sont parallèle à une des quatre directions faciles. Lorsque la pente est positive (maximum ou col d’énergie), le système est dans une position d’équilibre instable.

Question 2 :

Lorsque l’on est proche d’un axe facile, les angles  et H sont faibles. La relation d’équilibre peut alors être réécrite :

MH(ϕH−ϕ)=2K1ϕ

d’où l’on tire :

ϕ=MH2K1+MHϕH

Le couple mesuré s’écrit alors :

Γ≈−2K1ϕ=−2K1MH2K1+MHϕH

On a donc :

1Γ=−12K1ϕH−1ϕHMH

Expérimentalement, si l’on fixe H, l’observation de la dépendance linéaire de -1 avec H-1 permet d’accéder aux quantités K1 et M.

- Anisotropie magnétique dans un cristal hexagonal

On considère un monocristal d’un matériau ferromagnétique de structure cristalline hexagonal compact, caractérisé par son axe c d’ordre 6 (axe sénaire). On désigne par  l’angle entre l’aimantation M (supposée uniforme) et l’axe c. L’énergie d’anisotropie magnétocristalline d’un tel système peut s’écrire (au deuxième ordre) :

EMC = K1sin2 + K2sin4

Question 1 : Montrer que si K2 est négligeable devant K1, la direction de facile aimantation est soit la direction de l’axe c si K1>0, soit une direction quelconque perpendiculaire à l’axe c si K1<0.

Question 2 : Dans le cas où K2 n’est pas négligeable devant K1, montrer que dans certaines conditions à préciser, la direction de facile aimantation est une direction quelconque du cône de demi-angle au sommet M tel que :

sinθM=−K12K2

Solution :

Question 1 : Montrer que si K2 est négligeable devant K1, la direction de facile aimantation est soit la direction de l’axe c si K1>0, soit une direction quelconque perpendiculaire à l’axe c si K1<0.

K2<<K1	EMC≈K1sin2θ

∂EMC∂θ=2K1sinθcosθ=0∂2EMC∂θ2=2K1(cos2θ−sin2θ)≥0

Cas n°1 :

Sin=0  =0 ou =axe facile parallèle à l'axe c

Stabilité : ∂2EMC∂θ2=2K1→K1≥0

Cas n°2 :

Cos=0  =axe facile = direction quelconque perpendiculaire à l'axe c

Stabilité : ∂2EMC∂θ2=−2K1→K1≤0

Question 2 : Dans le cas où K2 n’est pas négligeable devant K1, montrer que dans certaines conditions à préciser, la direction de facile aimantation est une direction quelconque du cône de demi-angle au sommet M tel que :

sinθM=−K12K2

EMC = K1sin2 + K2sin4

| ∂EMC∂θ=2sinθcosθ(K1+2K2sin2θ)sin2θ=−K12K2→sinθM=−K12K2,si−K12K2≥0 La direction de facile aimantation est alors une direction du cône tel que sinθM=−K12K2 représenté ci-contre. Stabilité ∂2EMC∂θ2=−5K1(2+K1K2)→0≤−K12K2≤1 | m |
| --- | --- |

- Couplage d’échange indirect dans une tricouche Fe/Cr/Fe

On considère une tricouche constituée de deux couches ferromagnétiques (par exemple en Fer) séparées par une couche non ferromagnétique (par exemple en Chrome). Comme nous l’avons vu en cours, il existe dans certains systèmes de ce type un couplage d’échange indirect qui tend à aligner les aimantations des deux couches ferromagnétiques de manière antiparallèle. Comme représenté sur la figure, lorsqu’on applique un champ magnétique H dans un tel système dans le plan des couches, les aimantations tendent tout d’abord à s’orienter perpendiculairement au champ avec un angle  qui dépend de l’amplitude relative du couplage et du champ appliqué.

On écrira le terme d’énergie lié au couplage d’échange indirect sous la forme : Ecoupl.=Jµ1.µ2 (J>0), ou µ1 et µ2 sont les aimantations des deux couches magnétiques.

Question 1 : Ecrire l’énergie totale du système

Question 2 : Montrer que la courbe d’aimantation est linéaire et réversible jusqu’à la saturation des aimantations, et que le champ de saturation vaut Hs=4Jµ1µ2µ1+µ2

Solution :

Question 1 : Ecrire l’énergie totale du système

E=Jµ1.µ2−µ1.H−µ2.H

Question 2 : Montrer que la courbe d’aimantation est linéaire et réversible jusqu’à la saturation des aimantations, et que le champ de saturation vaut Hs=4Jµ1µ2µ1+µ2

dEdφ=4Jµ1µ2sinφcosφ−(µ1+µ2)Hcosφ=0

d2Edφ2=4Jµ1µ2(1−2sin2φ)+(µ1+µ2)Hsinφ

Il y a deux solutions : cos=0 ou sinφ=MMs=(µ1+µ2)H4Jµ1µ2

Stabilité de la solution cos=0 :

d2Edφ2=−4Jµ1µ2±(µ1+µ2)H≥0,

soit H≤−4Jµ1µ2µ1+µ2 ou H≥4Jµ1µ2µ1+µ2

Stabilité de la solution sinφ=MMs=(µ1+µ2)H4Jµ1µ2

d2Edφ2=(4Jµ1µ2)2−(µ1+µ2)2H24Jµ1µ2≥0

soit −4Jµ1µ2µ1+µ2≤H≤4Jµ1µ2µ1+µ2

- Utilisation d’un circuit magnétique pour la réalisation d’une inductance.

Les inductances sont utilisées comme dans les circuits électroniques pour remplir les fonctions de filtrage et/ou de stockage d’énergie. On peut citer, le filtrage des ondulations de courant des convertisseurs de tension (qu’on retrouve, par exemple, dans les alimentations des  PC). Le circuit magnétique utilisé, pour réaliser l’inductance, est de forme torique, de perméabilité relative µr, de longueur: L, de rayon moyen : (R=Rext+Rint/2), et possédant un entrefer d’épaisseur e. Un bobinage de N spires traversées par un courant I est réalisé autour du circuit magnétique.

hypothèse:

    - B est homogène dans la section du noyau

Rext

Rint

h

Question 1 : Etablir l’expression du champ magnétique dans le noyau (B) puis déterminer l’expression de l’inductance de ce composant (L).

Question 2 : On considère maintenant que le circuit magnétique possède un entrefer e. Etablir la nouvelle expression du champ magnétique (Be) dans le noyau et celle de l’inductance du composant (Le).

Question 3 : On considère le matériau utilisé à ses limites, càd avec un champ magnétique d’induction maximum proche de sa valeur à saturation : B=Bsat. On note (NI)max et (N'I')max obtenus respectivement sans et avec entrefer. On pose : x=eµr2πR.

Montrer que la relation entre les produits « NI » s’écrit :  (N'I')max=(NI)max(1+x)

Montrer que, pour une même valeur d’inductance, la présence d’un entrefer permet d’augmenter le courant dans le composant magnétique selon la loi suivante: I'=I(1+x). Conclure sur l’intérêt d’un entrefer.

Question 4 : Donner l’expression de l’énergie magnétique stockée par le composant magnétique. Comparer l’énergie magnétique stockée dans le matériau magnétique à celle stockée dans l’entrefer.

Question 5 : L’inductance est utilisée pour le filtrage de sortie d’un montage dit « hacheur » :

Vh(t)

Vh(t)

Vch

Vl(t)

0     T/2     T           t

On suppose la tension aux bornes de la charge (Vch) parfaitement continue (Vch=<Vh(t)>=V/2).

Représenter Vl(t), puis déterminer l’équation de Il(t) entre [0 ; T/2] puis [T/2 ;T], on posera Il(t=0)=Im et Il(T/2)=IM.

Donner l’expression de l’ondulation de courant : Il=(Im-Im).

V

Comment choisir la valeur d’inductance (L) pour que l’ondulation de courant soit inférieure à 10% de la valeur moyenne du courant dans la charge (i.e. Ich=Vch/R). Conclure.

Il(t)

Solution :

Question 1 :

Hdl=Hn×2πR=NIφ=NBnSn

Par ailleurs : Bn=µoµrHn

D’où : Bn=NIµoµr2πR

Ensuite, on utilise φ=LI et φ=NBnSn pour déduire : L=N2µoµrSn2πR

Question 2 :

Hdl=Hn×2πR+He×e=NI

Par ailleurs : Bn=µoµrHn  et Be=µoHe et en utilisant la conservation de flux : φ=BnSn=BeSe (Hyp:pas d'épanouissement)

D’où : Bn=NIµoµr2πR+eµr

Ensuite, on utilise φ=L'I et φ=NBnSn pour déduire : L'=N'2µoµrSn2πR+eµr

Question 3 :

(NI)max=2πRµoµrBsat

(N'I')max=2πR+eµrµoµrBsat on note x=eµr2πR

(N'I')max=(NI)max(1+x) 	(a)

Ensuite, on peut écrire : L'L=N'N211+x, avec L=L’ donc : N'=N1+x

En reportant cette expression dans (a) on déduit :  I'=I1+x

L’entrefer, donne un degré de liberté dans le dimensionnement et peut permettre, par exemple, d’augmenter le courant dans le bobinage sans dépasser le champ à saturation dans le noyau.

Question 4 :

W=Bn22µoµrVn+Be22µoVe

W=Bn22µoµrπd24(L−e)+Be22µoπd24e

Pour comparer les deux régions de stockage d’énergie, on cherche la condition pour laquelle ces deux énergies sont égales : Bn22µoµrπd24(L−e)=Be22µoπd24e

Soit: 1µr(L−e)=e, avec e<<L, soit : e=Lµr. Si e>>Lµr l’essentiel de l’énergie est stocké  dans la zone d’entrefer.

Evolution de l’énergie en fonction de l’épaisseur d’entrefer : dans l’entrefer (rouge), dans le noyau (vert) et total (bleu). Pour µr=100000 et L=1000mm : croisement à e=L/µr=0.01mm

Les valeurs classiques pour ce type de composants sont : L=qqcm et µr de 1000 à 100000 (soit e>>qqµm).

Question 5 :

Vh(t)

Vh(t)

Vch

Vl(t)

0     T/2     T           t

De 0 à T/2 : LdIl/dt=V/2  donc :

Il=V/(2L)*t+K avec Il(t=0)=Im d’où :

Il=V/(2L)*t+Im

De T/2 à T : LdIl/dt=-V/2 donc

Il=-V/(2L)*t+K avec Il(t=T/2)=IM d’où :

Il=-V/(2L)*(t-T/2)+IM

=> Il=(Im-Im)=Il(T/2)-Il(0)

Il=VT/(4L)=V/(4LF)

V

V/2

-V/2

Choix de L pour que l’ondulation de courant <10% de Ich :

Il=VT/(4L)=V/(4LF) et V/(4LF)<0.1*Ich

soit V/(4LF)<0.1*Vch/R avec Vch=V/2 donc 1/(4LF)<0.1*1/2R.

D’où : L>5*R/F

Vl(t)

Conclusion : pour avoir une faible valeur d’ondulation de courant, il faut soit que la fréquence du signal à filtrer soit la plus élevée possible, soit augmenter la valeur de l’inductance.